独居老人居家安全监测与应急辅助系统 —— 设计方案

一、 项目背景与设计目标

1.1 项目背景

随着我国人口老龄化进程加速，高龄空巢、独居老人的比例持续攀升。独居老人由于身体机能衰退，极易在日常生活中发生突发性疾病、意外跌倒、夜间迷途走失或室内用电用火安全事故。然而，由于独居缺乏常态化照料，老人在遭遇突发意外时往往无法自主报警或及时呼救，造成“黄金抢救时间延误”，极易酿成严重人身安全后果。

传统基于穿戴式设备（如智能手环、跌倒手表）的监护方案，由于需要老人频繁充电、主动佩戴，极易因老人遗忘、排斥佩戴而造成监护“窗口期”失效；而传统的室内网络摄像头方案又存在严重的隐私侵犯隐患，在卫生间、卧室等高危跌倒场所难以部署。

1.2 设计目标

针对上述社会痛点，本项目基于开源鸿蒙（OpenHarmony）轻量系统与北向分布式应用架构，研发了一套“非感官接触式、高隐私保护、端边端一体化协同”的独居老人居家安全监测与应急辅助系统。系统旨在实现：

多维度被动感知：利用热释电红外人体感应、干簧管门窗磁传感器、微气候温湿度传感器，实现老人活动轨迹与出入状态的隐形守护，免除穿戴负担；

抢占式主动呼救与本地声光联动：提供随身便携式紧急 SOS 按键，结合现场蜂鸣器与爆闪 LED，在异常发生瞬间拉响现场警报，震慑风险并呼唤邻里关注；

移动端实时互联与全景监护：基于 OpenHarmony 纯血鸿蒙技术栈开发手机端 ArkTS 原生应用，子女与网格员通过手机端实时掌握家中温湿度、活动倒计时、门窗开关状态，实现远程移动监护；

事件闭环管理工作台：预警发生后，子女与社区网格员通过手机 APP 或 Web 工作台一键确认、排查、反馈处置结论，形成电子化居家安全日志台账，实现安全隐患全周期闭环追踪；

智能健康生活规律图谱：自动统计分析 24 小时活跃时段分布及 7 日活动趋势，辅助子女及早研判老人身体衰退征兆。

二、 系统总体技术架构

系统整体遵循 OpenHarmony “软硬协同、南北结合、统一互联”的技术架构原则，分为南向设备感知层、边缘网关与通信层以及北向移动应用与管理层三层架构体系。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             北向应用与移动端 (OpenHarmony ArkTS)             │
│  ┌───────────────────────┐  ┌────────────────────────────┐  │
│  │ 华为手机原生应用 (APP)  │  │ 边缘 Web 全景看板 (PC/平板) │  │
│  │ • 实时仪表盘 / 状态指示│  │ • 事件闭环处置电子台账     │  │
│  │ • 紧急告警红闪推送与消警│  │ • 24h时段分布与健康规律图谱│  │
│  └───────────────────────┘  └────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────▲──────────────────────────────┘
                               │ RESTful API / WebSocket / JSON
┌──────────────────────────────┴──────────────────────────────┐
│                    边缘网关与通信层 (Gateway)                 │
│   • 局域网高速 HTTP/UDP 接入 (端口 8780 / 9999)              │
│   • 硬件串口降级穿透桥接 (COM / USB-Serial 直收)            │
│   • 告警判定引擎、SQLite 状态持久化与断网补传去重机制        │
└──────────────────────────────▲──────────────────────────────┘
                               │ POST /api/v1/snapshot
┌──────────────────────────────┴──────────────────────────────┐
│             南向设备感知控制层 (BearPi-HM Nano / Hi3861)     │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐   │
│  │ E53_IS1 红外 │  │ 干簧管门窗磁  │  │ 室内温湿度微气候 │   │
│  │ (GPIO_7 中断)│  │ (GPIO_13 上拉)│  │ (环境舒适与火险) │   │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────┘   │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐   │
│  │  板载 F1 按键 │  │  板载 F2 按键 │  │ 本地高分贝声光   │   │
│  │ (紧急 SOS 求助)│ │ (消警复位按键)│  │ (PWM1 蜂鸣+LED) │   │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────┘   │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │          CMSIS-RTOS v2 多任务调度与异常判定状态机       │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

南向设备感知控制层：运行 OpenHarmony LiteOS-M 内核，主控采用海思 Hi3861V100 RISC-V 芯片，多任务实时调度红外人体感应、干簧管门窗磁开关、SOS 求助键与室内微气候检测，通过本地状态机实现毫秒级声光告警与自主消警仲裁。

边缘网关与通信层：采用轻量级、高容错的数据中枢架构，支持 Wi-Fi 网络（HTTP POST/UDP）与 USB 串口桥接双轨并行接入，提供 SQLite 事务存储、断网补传、设备在线监测与分级告警状态机（L1/L2/L3）。

北向移动应用与管理层：包含华为手机鸿蒙原生应用（基于 ArkTS / API 12 开发）与响应式 Web 控制中心，提供全景监护、弹窗告警、工单处置与生活作息大数据图谱。

三、 硬件选型与引脚电气设计

3.1 核心硬件选型

核心主控开发板：小熊派 BearPi-HM Nano。搭载海思 Hi3861V100 高度集成 2.4GHz Wi-Fi SoC 芯片，集成 32 位 RISC-V 微控制器，最大主频 160MHz，内置 352KB SRAM 与 288KB ROM，支持硬件浮点与安全引擎，专为物联网与 OpenHarmony 轻量设备开发设计。

人体活动感应扩展板：BearPi E53_IS1。集成数字热释电红外传感器与高分贝无源蜂鸣器，有效感应角度达 100°，感应距离达 3~5 米，检测到有人走动时输出高电平脉冲。

门窗磁传感器：高灵敏度磁敏干簧管组件。采用磁性接近吸合原理，门窗关闭时磁铁吸合触点导通接地；门窗打开时触点断开，利用芯片内部上拉输出高电平，具有无机械磨损、零待机功耗、高可靠等特性。

环境温湿度传感器：E53_IA1 板载工业级 SHT30 I²C 传感器（集成微气候动态平滑补偿算法），测温精度达 ±0.2℃，测湿精度达 ±2%RH。

紧急求助输入：板载微动轻触按键 F1 与消警按键 F2，自带硬件抗冲击设计。

3.2 硬件引脚分配与防冲突设计

针对 E53 接口标准与扩展座硬件布局，经过精细排查与电气核算，彻底解决了 GPIO 复用冲突，最终硬件管脚分配如下：

| 功能模块 | 对应外设 / 器件 | 硬件 GPIO 映射 | J1 扩展座管脚 | 信号方向与配置属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **人体活动感应** | E53_IS1 热释电红外 | `GPIO_7` | J1 第 7 脚 | 数字输入，内部上拉，上升沿硬件中断 |
| **本地报警蜂鸣** | E53_IS1 无源蜂鸣器 | `GPIO_8` | J1 第 8 脚 | PWM 输出，复用为 `PWM1`（4kHz / 50% 占空比） |
| **门窗磁检测** | 干簧管传感器组件 | `GPIO_13` | J1 第 5 脚 | 数字输入，开内部上拉（闭合=0，断开=1） |
| **紧急求助按键** | 板载 F1 按键 (SOS) | `GPIO_11` | J1 第 15 脚 | 数字输入，开内部上拉，按下接地（低电平有效） |
| **现场消警复位** | 板载 F2 按键 (RESET) | `GPIO_12` | J1 第 2 脚 | 数字输入，开内部上拉，按下接地（低电平有效） |
| **系统运行/警报** | 板载黄色高亮 LED | `GPIO_2` | J1 第 6 脚 | 数字输出，正常慢闪（心跳），告警急促爆闪 |
| **调试与遥测串口** | CH340 板载串口芯片 | `GPIO_3` / `GPIO_4` | J1 第 20/17 脚 | UART0，波特率 115200 8N1，输出标准 JSON 遥测流 |

四、 软件架构与网络协同机制

4.1 数据交互契约与标准化协议

南向设备与网关之间采用标准化的 Snapshot 快照协议（`POST /api/v1/snapshot`），包含设备完整感知状态：

`deviceId`：设备唯一标识（如 `bearpi-001`）；

`pirDetected`：布尔值，是否检测到人体活动；

`lastMotionTs`：最后一次检测到移动的 ISO 时间戳；

`temperature` / `humidity`：室内实时温度与相对湿度；

`doorOpen`：布尔值，门窗磁开闭状态；

`battery` / `powerState`：供电状态与电量信息。

4.2 手机原生鸿蒙应用（ShadowLamp）功能设计

手机端基于 DevEco Studio 与 OpenHarmony ArkTS 开发，深度适配 HarmonyOS 设计语言：

首页监护大屏（HomeTab）：展示家中温度、湿度、最后活动时间、门窗磁开关状态及健康评级；

告警闭环工作台（AlarmTab）：接收 L1（提示）、L2（关注）、L3（紧急）三级告警推送，监护人可一键确认、电话核实、填写处置结果完成事件闭环；

健康规律报告（ReportTab）：展示 24 小时活跃时段柱状图、7 日活动趋势与健康基线评分；

多网络自适应（MineTab）：用户可在设置中自由切换局域网与远程网关地址，实现随心切换。

4.3 独立供电与无线 Wi-Fi 组网方案 (UDP / HTTP 双通道传输)

为彻底摆脱对电脑 USB 连线的束缚，小熊派开发板支持通过 5V 移动电源（充电宝）或家用电源适配器进行独立供电脱机部署，置于老人居所客厅或卧室任意关键位置：

自动网络握手与 DHCP 获取：开发板开机后，网络服务线程（`NetworkTask`）调用 OpenHarmony `wifi_device` 接口自动扫描并关联指定 2.4GHz Wi-Fi AP，并通过 LwIP 协议栈 `netifapi_dhcp_start` 动态获取局域网 IP 地址；

轻量级低时延 UDP 遥测通道：为避免传统 TCP 短连接频繁握手/挥手带来的 RAM 消耗与阻塞，系统创新性地采用轻量化 UDP 数据报（默认监听端口 `9999`）进行秒级状态流式广播与单播传输，传输耗时小于 2ms，且网关具备多级丢包容错与重放校验；

HTTP 关键告警与快照双通道协同：在日常高频刷新时采用 UDP 通道降载，在发生求助与配置同步时支持标准 HTTP RESTful 接口，双通道互为补充。

4.4 边缘计算：离线本地安全兜底与断网环形对账机制 (Ring Buffer Cache)

独居老人的生命健康安全决不能受限于家庭宽带或 Wi-Fi 路由器的网络连通性。本方案深度践行“边缘计算”理念，设计了双重离线防护机制：

本地自主安全判定兜底（脱网 100% 独立运作）：当遭遇家庭断网、路由器死机或断电时，板载 CMSIS-RTOS 多任务状态机保持毫秒级巡检。一旦检测到 SOS 求助、室内严重高温（火警）或长时间无人移动（疑似跌倒昏迷），板载 PWM 蜂鸣器与黄色高亮 LED 将立刻拉响本地声光警报，呼唤邻里施救。老人的现场生命安全不依赖任何外部云端或网关！

RAM 环形离线缓存队列（Ring Buffer Cache）：为防止断网期间遥测数据丢失造成台账断层，固件维护了一个深度为 24~32 条的 RAM 环形缓存队列。在离线状态下，每秒采样的遥测快照被自动存入队列（满载时平移覆盖最早数据以保留最新近态）。网络守护线程一旦检测到 Wi-Fi 重连成功并获取 IP，将立即激活 `NetworkServiceFlushCache()` 错峰自动补传机制，将断网期间的传感器历史数据毫秒级回填至网关与数据库，实现数据全息闭环对账。

4.5 双模热备工作机制 (USB 串口调试 / Wi-Fi 独立供电无缝切换)

系统底层驱动采用双通道并行派发架构：

在 1 秒主循环中，系统同时执行 UART0 串口 JSON 输出（`printf`）与无线网络遥测发送（`NetworkServiceSendTelemetry`）；

当开发板插入电脑 USB 时，系统作为串口调试设备工作；当开发板脱离电脑插入独立电源时，系统无缝转为无线 Wi-Fi 模式，无需重新烧录固件或修改任何代码，实现“即插即用、即拔即飞”的极高演示与工程可用性。

五、 事件闭环管理工作台与大数据规律分析

5.1 事件闭环管理业务流

赛题明确强调“事件闭环管理”要求。本系统设计了标准的闭环台账引擎：

[传感器异常触发] ──► [本地声光报警 + 网关/手机APP推送]
                             │
                             ▼
                   [手机端弹出预警处置窗口]
                             │
                             ▼
                 [子女/网格员上门核实与电话排查]
                             │
                             ▼
              [录入处置结论 (老人平安/送医/误报)]
                             │
                             ▼
                   [生成安全电子台账并消警归档]

处置结论支持一键导出为标准 CSV/电子表格台账，支持长期跟踪老人健康与生活状态。

5.2 老人生活健康与活动规律可视化

系统根据全天候感知数据，构建了老人日常生活行为画像：

24 小时活跃时段分布柱状图：清晰描摹老人的起夜频率、晨起时间、做饭时段与就寝作息；

7 日活动趋势与健康评分模型：实时比对今日总活动量与历史均值。如系统测算得出“今日活动频次较昨日下降 22%”，系统自动标黄并提示监护人重点问候，及早预防潜在慢性疾病恶化。

六、 系统测试与验证结果

系统在实验室环境下进行了完整的全链路软硬件联合测试，测试结果如下：

| 测试项目 | 输入激励条件 | 预期系统响应 | 实际测试结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **红外人体检测** | 人员在小熊派前方走动 | 硬件中断捕获，手机端活动时间重置 | 手机 APP 秒级刷新，最后活动时间同步更新 | ✅ 通过 |
| **跌倒超时预警** | 人体停止走动持续超过阈值 | 触发跌倒告警，声光急促报警，手机弹窗 | 倒计时归零瞬间，蜂鸣器啸叫，手机收到 L3 告警 | ✅ 通过 |
| **门窗磁开闭** | 磁铁靠近/移开干簧管 | 门窗状态在“闭合”与“打开”之间实时翻转 | 手机端门窗卡片即时刷新，电平去抖准确 | ✅ 通过 |
| **门长开报警** | 移开磁铁持续 15 秒以上 | 触发门窗长开预警，蜂鸣器短促双鸣 | 达到 15 秒精准触发，手机端生成预警工单 | ✅ 通过 |
| **紧急求助 SOS** | 按下板载 F1 按键 | 抢占最高级警报，全屏红色告警，声光爆闪 | 下降沿瞬间触发，手机收到最高危 SOS 告警 | ✅ 通过 |
| **手机端消警闭环** | 手机端点击确认预警并提交 | 消除告警，生成带时间戳与处置人的台账 | 成功记录安全日志，板端蜂鸣器同步静音 | ✅ 通过 |
| **网络鲁棒性** | Wi-Fi 偶发断网测试 | 板端缓存数据，网络恢复后自动补传 | 无丢帧，断网去重机制正常生效 | ✅ 通过 |

七、 创新亮点与竞赛竞争力总结

端边端全链路一体化：从海思 Hi3861 嵌入式内核到边缘网关，再到华为手机原生 ArkTS 鸿蒙应用，全栈采用国产自主可控技术体系；

无感守护与绝对隐私保障：全系统无需老人佩戴任何电子元件，杜绝漏充漏戴；不采集任何音视频隐私，全天候无感守护；

真实可用的事件闭环机制：突破了传统物联网“只报不管”的弊端，深度契合社区基层网格治理与家庭适老监护实战需求，形成了“预警-排查-处置-归档”的完整业务台账闭环；

双轨高可靠网络传输与独立供电部署：支持 Wi-Fi STA 无线网络透传与 USB 串口桥接双模热备，硬件可脱离电脑使用充电宝独立供电，彻底杜绝比赛路演现场因网络环境复杂造成的断联风险；

边缘计算现场安全兜底与断网环形对账：现场生命安全不依赖云端或外部网络，断网状态下本地声光报警 100% 独立运作；网络恢复后通过 RAM 环形缓存全自动补传对账，技术严密性与工业级鲁棒性表现卓越。